广西蓝天航空职业学院会议室音响设备采购项目的招标公告

一、招标条件

根据《中华人民共和国招投标法》等有关规定，广西蓝天航空职业学院会议室音响设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

二、项目概况与招标范围

1、招标项目：广西蓝天航空职业学院会议室音响设备采购项目 。

2、项目地点：来宾市铁北大道968号广西蓝天航空职业学院校内 。

3、资金来源：学院出资 。

4、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、型号及简要技术需求或服务要求等）：

| 会议室音响设备方案(标底）带 ★ 为必须响应的参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 产品参考图片 | 备注 |
| 1 | 调音台 | 1.★至少16个输入通道，10个话筒卡侬输入，3组立体声线路输入； 2.1-6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3.9-12通道设三段均衡器，13-16通道设两段均衡器; 4.6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送 5.1辅助发送/立体声辅助返回； 6.3段通道均衡(中频段扫频)和高通滤波器； 7.3段立体声图示均衡器； 8.内置SPX效果器, 60MM行程高分析度推子； 9.机身耐用轻巧，可上机架安装。·通道描述:10路单声3对立体声输入 10.总谐波失真: 低于0.1%(THD+N) 11.频率响应:20Hz~20KHz+1dB /-3dB 12.话筒等效输入噪声:-128 dBu @ Rs=150Ω GAIN最大值 13.残余输出噪声: -99 dBu 14.通道处于哑音状态 :-70dB 15.头戴耳机输出功率: 75mW(1KHz,THD=0.5%，100Ω) 16.串音:-70dB 单声道/立体声高通滤波器：80Hz~120Hz 12dB/oct 17.单声均衡器: 高:10KHz ±15dB ,中:250Hz~5KHz ±15dB,低:100Hz ±15dB 18.立体声均衡器:高:10KHz ±15dB ,中高: 3KHz ±15dB ,中低: 800Hz±15dB 低: 100Hz ±15dB 19.话筒输入阻抗: 3KΩ适用阻抗50~600Ω话筒 20.单声输入阻抗: 10KΩ 适用阻抗600Ω线路 21.立体声输入阻抗 :10KΩ 适用阻抗50~600Ω话筒、线路 22.录音输入阻抗: 10KΩ 适用阻抗600Ω线路 23.主输出阻抗 :150Ω 24.编组输出阻抗:150Ω AUX 25.输出阻抗: 150Ω 26.录音输出阻抗:600Ω 27.消耗功率:低于30W 28.尺寸(L×W×H)mm:445×475×118×65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 音频处理器 | ·★输入通道及插座：4路XLR母卡侬座 ·★输出通道及插座：8路XLR公卡侬座 ·输入阻抗：20KΩ平衡 ·输出阻抗：100Ω平衡 ·★PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口（RJ-45座） ·共模拟制比>70dB ·输入范围：≦+25dBu ·频率响应：20Hz-20KHz（-0.5dB） ·信噪比：>110dB ·失真度：<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz ·通道分离度：>80dB ·输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 ·输入音量：调节范围：-80dB±12dB、步距为0.5ms ·输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms，步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms ·输入向位：同相（+）或反相（-） ·输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增 益：-20dB±20dB、步距为0.1dB ·输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 ·输入选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 ·调节范围：-80dB±12dB、步距为0.1dB ·输出延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms ·输出相位：同相(+) 或反相 (-) ·分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct ·限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms~200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间：50ms~5000ms ·输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、 在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、 在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为： 中心频率点：0Hz-20KHz、239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB ·处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 ·显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 ·功耗：≤25瓦 ·电源：AC110V/220V 50/60Hz ·产品尺寸：(宽×深×高)482×190×44mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 音箱 | 1.双15寸，二分频，高效能全音域加载式扬声器系统； 2.高音采用75mm 压缩驱动器配90°× 50°恒指向大型号角； 3.低音采用双路75芯190磁15英寸的低频单元。一只加装中音相位塞，提升中音感度，另一只反向安装，扩展低频下限。配合前向加载式箱体，在不用超低频音箱的情况下，能够全频有效覆盖40-80米； 4.前向加载式梯型箱体，可加配脚轮，方便搬运。 5.额定功率(长期平均值)：700W LF: 700W HF: 250W 6.峰值功率：2800W LF: 2800W HF:1000W 7.频率范围 (-10dB)：45Hz~20KHz 8.频率响应(±6dB)：48Hz~19KHz 9.额定阻抗 ：4 ohms 10.轴向灵敏度：103dB SPL 11.最大声压：131dB cont avg (137dB peak) 12.高频覆盖角度：90°× 50°号角 13.箱体：多层夹板 14.单元组成：2×CS 75芯190磁15英寸低音单元 75mm (3 in)压缩驱动器 15.连接器：2×NL4 Speakon 16.吊装件：12×M10吊装螺栓 17.尺寸(H×W×D)：1152×611×613 mm 18.重量：72kg | 只 | 2 |  |  |  | 左右主扩声音箱 |
| 4 | 功放 | 1.额定输出功率双通道：2*1000W/8Ω,2*1430W/4Ω 2.信号噪声比A计权，额定功率下:≧103dB 3.总谐波失真(THD)<0.02%（8Ω/1KHz) 4.阻尼系数(8Ω)≧340 5.分离度（串音）：70dB 6.转换速率：32V/uS 7.频率响应(8Ω):20Hz-20kHz,±3dB 8.输入灵敏度:0.775V/1.0V 9.输入阻抗:10kΩ(balanced) 10.保护:直流、短路，超温，开机冲击 11.散热方式：二级强风，隧道式，向后板吹风 12.接口：输入：卡侬XLR公，XLR母；输出：接线柱,SPEAKON接口。 13.指示:电源指示灯x1绿色；输入信号指示灯x3绿色；削波x1红色；保护动作指示x1红色 14.AC电源:AC220-240V、50/60 Hz 15.尺寸（宽X高X深）：483X89X483mm 16.净重:23.3 kg | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 音箱(返听音箱) | ·系统类型:单12寸二分频舞台监听音箱 ·额定功率:300W ·峰值功率:1200W ·频率范围(－10dB）:55Hz-20KHz ·频率响应(±6dB）:65Hz-19KHz ·分频模式:被动分频 ·灵敏度(1W/1m）:96dB ·最大声压级(1m）:121dB ·阻抗:8Ω ·指向角度(H×V）:50°× 90° ·低音单元:×12寸170磁低频单元，65芯音圈 ·高音单元:1×压缩高音驱动器，44芯音圈 ·箱体材料/表面处理:多层夹板/亚光黑色点漆 ·接口:2×NL4 Speakon ·箱体尺寸(H×W×D)mm:345×605×511 ·重量:23Kg | 只 | 2 |  |  |  | 主席台返听 |
| 6 | 功放 | 1.额定输出功率双通道：2*600W/8Ω,2*890W/4Ω 2.信号噪声比A计权，额定功率下:≧105dB 3.总谐波失真(THD)<0.02%（8Ω/1KHz) 4.阻尼系数(8Ω) ≧290 5.分离度（串音）：75dB 6.转换速率：25V/uS 7.频率响应(8Ω):20Hz-20kHz,±3dB 8.输入灵敏度:0.775V/1.0V 9.输入阻抗:10kΩ(balanced) 10.保护:直流、短路，超温，开机冲击 11.散热方式：二级强风，隧道式，向后板吹风 12.接口：输入：卡侬XLR公，XLR母；输出：接线柱,SPEAKON接口。 13.指示:电源指示灯x1绿色；输入信号指示灯x3绿色；削波x1红色；保护动作指示x1红色 14.AC电源:AC220-240V、50/60 Hz 15.尺寸（宽X高X深）：483X89X483mm 16.净重:18.5 kg | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 音箱(中后场音箱) | 1.系统类型：单10寸二分频音箱 2.额定功率：350W 3.峰值功率：1400W 4.频率范围(－10dB）：65Hz-20KHz 5.频率响应(±6dB）：75Hz-19KHz 6.分频模式：被动分频 7.灵敏度(1W/1m）：96dB 8.最大声压级(1m）：122dB 9.阻抗：8Ω 10.指向角度(H×V）：60°×60° 11.低音单元：1×10寸低频单元 65芯音圈 12.高音单元；：1×44芯压缩高音驱动器 13.箱体材料/表面处理：多层夹板/亚光黑色点漆 14.接口：2×NL4 Speakon 15.箱体尺寸(H×W×D)mm：535×310×285 16.重量：14.5Kg | 只 | 4 |  |  |  | 中后场补声 |
| 8 | 功放 | ·额定输出功率四通道：4*600W/8Ω,4*890W/4Ω ·信号噪声比A计权，额定功率下:≧105dB ·总谐波失真(THD)<0.02%（8Ω/1KHz) ·阻尼系数(8Ω) ≧290 ·分离度（串音）：75dB ·转换速率：25V/uS ·频率响应:20Hz-20kHz,±3dB ·输入灵敏度:0.775V/1.0V ·输入阻抗:10kΩ(balanced) ·保护:直流、短路，超温，开机冲击 ·散热方式：二级强风，隧道式，向后板吹风 ·接口：输入：卡侬XLR公，XLR母；输出：接线柱,SPEAKON接口。 ·指示:电源指示灯x1绿色；输入信号指示灯x3绿色；削波x1红色；保护动作指示x1红色 ·AC电源:AC220-240V、50/60 Hz ·尺寸（宽X高X深）：483X89X485mm ·净重:18.5kg | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 专业演出手持话筒(一拖二) | 接收方式 CPU控制自动选讯接收，载波频段：UHF 620~934MHz，接收天线： 后置分离式设计，预设频率数：有7个群组，前6个群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，共预设48个精挑的频率，最后第7群组是让使用者自行设定及储存偏好的8个频率。 振荡模式： PLL相位锁定频率合成，实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 射频稳定度： ±0.005%(-10~50℃) 最大偏移度： ±68KHz 综合S/N比： >106dB(A) 综合T.H.D.： <0.5% @ 1KHz 综合频率响应： 50Hz~18KHz 静音控制模式： 『音码及噪声锁定』双重静音控制 音量输出： 预设等于音头灵敏度，使用者不必调整音量输出 最大输出电压： 两段切换：Line及Mic 电源供应： 外加AC电源供应器，12~15V DC，1A 搭配发射器： ACT-60H， ACT-60T 备 注 1. 各项规格如有误差，以实际产品为依据。 2. 载波频率范围、最大偏移度等依照各国电波法规各有不同规格。 | 套 | 1 |  |  |  | 无线2手持 |
| 10 | 宽频发射与接收双功能指向对数天线 | ★1.频率范围:480~1000MHz ★2.天线增益:4~6 dBi 3.放大器增益:12±1dB (RX底座)，0 dB (TX/RX底座) 4.驻波比:≦2:1 (RX底座)，≦2:1 (TX/RX底座) 5.3-dB波束宽:75°垂直极化面，130°水平极化面 6.接头:TNC母座x2 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 新宽频UHF四频道接收天线分配器 | ★1.适用频宽范围:470~800MHz ★2.输入截断点:+32dBm天线输入讯号 3.RF输出端增益:+1.0dB±1dB 4.输出/入增益:+1.0dB±1dB 5.输出端绝缘度:>18dB在400~1000MHz 6.频段选择性:低端≧35dB, 高端≧30dB 7.输出/入阻抗:50Ω。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 数会议系统主控机 | 主控机与会议系统单元的数字控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯），可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作，脱离电脑时可具有下列几个功能：会议讨论、表决/选举/评议，系统具有高品质声音效果， 具三种会务管理模式：开放模式（FREE）、先进先出（FIFO）、限制发言（LIMIT）， 可直接选择显示文字种类功中文简体/中文繁体/英文，具有主席模式选择功能：可以选主席专用/主席普通，具有自动关机选择功能：可选自动关机有/无， 具有主席提示音选择功能：可选择有/无， 面板具有LCD液晶显示屏。122×32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用，一主机具四组主端子可连接50套会议单元。并具有负载及短路保护功能。增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用， 具一组音频讯号输入端子。可外接CD播放器等音源输入设备，具一组MIC输入端子，可外接手握MIC及无线MIC等信号， ★具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备， ★频率响应：100Hz—18KHz：总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1%， ★具有RS232连接插座可外接电脑，与电脑连接使用时，可以通过电脑管理软件实现脱离电脑时的所有功能外，增加了指定发言、申请发言、主席专有、设定发言时间等功能，内建1.5W监听喇叭，并具音量调节可安装于19寸的标准机柜中符合国际会议识别及国际安装标准UL，通过国家CCC安全认证 ★投标产品的会议系统生产商必须具备广东省著名产品商标证书及高新企业证书。 ★投标产品生产商必须具备数字会议系统采用国际标准产品标志证书（国家标准化管理委员会颁发） ★生产厂商必须具备OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系证书 ★生产厂商必须具备ISA14001：2004环境管理体系认证证书 ★提供原厂家工厂授权书及售后服务承诺书，工厂供货确认函，否则视为无效投标 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 大咪芯数字会议主席单元 | ★1、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm 2、T型总线手拉手连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性 3、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 4、具有160*32的LCD显示屏 5、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭 6、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能 7、主席话筒具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作 8、单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围 9、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置 10、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音 11、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 12、符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE 13、认证换能方式：电容式 13、频率响应：80Hz-15kHz 14、指向性：超心型指向 15、输出阻抗（欧姆）：1200Ω 16、灵敏度：-35dB ★17、信噪比：60dB ★18、等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 19、总谐波失真：1% 20、供电电压：系统DC24V ★21、咪管长度：24 cm 22、单支话筒重量：1.8 kg ★供应商提供国家标准化管理委员会颁发的数字会议系统采用国际标准产品标志证书复印件（加盖生产企业公章） ★投标产品具备ISO 9001:2008资质证书、产品具备高新企业资格证书。 ★生产厂家供应商提供生产厂商针对本项目的授权书原件、供货证明原件和售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 大咪芯数字会议列席单元 | ★1、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm 2、T型总线手拉手连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性 3、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 4、具有160*32的LCD显示屏 5、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭 6、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能 7、主席话筒具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作 8、单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围 9、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置 10、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音 11、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 12、符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE 13、认证换能方式：电容式 13、频率响应：80Hz-15kHz 14、指向性：超心型指向 15、输出阻抗（欧姆）：1200Ω 16、灵敏度：-35dB ★17、信噪比：60dB ★18、等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 19、总谐波失真：1% 20、供电电压：系统DC24V ★21、咪管长度：24 cm 22、单支话筒重量：1.8 kg ★供应商提供国家标准化管理委员会颁发的数字会议系统采用国际标准产品标志证书复印件（加盖生产企业公章） ★投标产品具备ISO 9001:2008资质证书、产品具备高新企业资格证书。 ★生产厂家供应商提供生产厂商针对本项目的授权书原件、供货证明原件和售后服务承诺书原件。 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 数字反馈抑制器 | 1.会议系统中防啸叫的完美解决方案,线路内部采用了五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术，有效提高话筒的拾音距离，使话筒增益提高到5～14dB. ★特征1：内置ALC功能，放大信号失真小。用增益调整功能来提高设计自由度。 带有ALC功能，很容易控制过大信号的输入，并且放大的信号失真小。另外可以自由调整限幅电平 (过输入信号时的限制电平)和麦克风增益，根据配备设备可以任意设定。 ★特征2：通过低输入噪声电压和设定高增益，为提高音质做贡献。 麦克风放大器可以接收微小音声信号来进行放大。需要很高S/N比例的放大信号。NJM2783可以实现低输出噪声电压和高增益，可以达到100db以上的の高S/N比。故此可以大幅度的提高设备的音质。 技术参数： 1、话筒和线路输入移频效果切换开关选择 2、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX) ★3、移频量：5 Hz±1 Hz ★4、传声增益提升量5-14 dB 5、线路输入阻抗≥5KΩ ★6、线路输出阻抗≤600Ω 7、频率响应：非移频状态20 Hz-20K Hz 移频状态150 Hz-15K Hz 8、工作电源电压 2.7～13V 9、单声道麦克风放大器 ★10、配有Auto Level Control(ALC)功能 11、用外部元件可以来调节增益 (+20～63dB) 12、用外部元件来调整限幅电平 (200mVrms～2Vrms) 13、增益切换可能:0dB/20dB] 14、内置缓冲器放大器 15、低输入噪声电压:1μVrms ★供应商提供国家标准化管理委员会颁发的数字会议系统采用国际标准产品标志证书复印件（加盖生产企业公章） ★投标产品具备广东省著名商标证书、ISO 9001:2008资质证书、产品具备高新企业资格证书。 ★生产厂家供应商提供生产厂商针对本项目的授权书原件、供货证明原件和售后服务承诺书原件。 ★为保证当地快速的售后服务及货物质量保障，投标单位必须提供证明是本产品厂家授权经销商证书，原件备查。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 时序电源控制器 | 8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合 能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性 ★额定功率：3000W,总容量10A ★输出功率：，每路插座最大输出电流10A 重量：3.42KG 规格（长*宽*高）mm ：1U 机箱425*265*48 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 设备机柜 | 32U机柜，标准机柜，对系统布线或系统维护提供方便，设备集中管理 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 辅材及其他 | 满足工程安装使用，信号线、音响工程线、地插、数字会议系统线、水晶头、音频跳线、高清线、各种插头、电源线、过机线、专用插座、专用数据插座等辅助材料。防火阻燃护套线管及各式接扦头和耗材配件等(VGA头等各种接头及胶布、扎带、线卡等材料)、PVC管等辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 系统集成服务 | 设备包装、运抵需方指定施工地点、音视频系统集成、安装调试、技术培训、售后等服务 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 投影仪一套 | 爱普生CB-L530U激光工程投影仪 1、★ 投影系统：RGB光阀式液晶投影系统; 2、★ 色彩亮度≥5200流明，标准分辨率≥1920*1200,标准对比度≥2500000:1； 3、★ 纯激光投影, 光源20000小时免维护; 4、支持 360 度全方位安装，适应多种安装条件。并且不会造成画面亮度的减损，可以在投射图像上增加颜色滤镜、形状蒙版和调节亮度来展现更多元的视觉效果 5、★ 具备水平梯形校正功能，快速四角调节和弧形校正和RGBCMY校正; 6、内置≥10W 扬声器,投影机(含镜头)重量≥8.3公斤; 7．支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度 8. 支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring）,实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影 9.支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放;支持日程管理功能;支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待； 10. 镜头中置，支持镜头位移（手动），垂直≥±50%，水平≥±20%; 11、★ 原厂质量保证 | 套 | 1 |  |  |  | 现场安装及调试 |
| 21 | 电脑主机 | 1.CPU: 英特尔15-10400 主板：华硕H51M-K（★VGA/HDMI） 2.★显示器：华为 mateview SE 23.8 英寸 3.★PCIe无线网卡 支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring） 4.内存：威刚8G/2666 5.硬盘：NV1 PCIe协议 500G M.2 NVNE 6.机箱：普通Matx机箱 7.★ 电源：额定不小于300W 8.★ 整机非人为损坏质保3年 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、投标人资格要求

1、资质要求：

(1)在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照（应具备本次招标货物或服务的经营范围）,具有完善的服务体系，能够提供快速、良好的服务，具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；同时具备相当的资金周转能力。

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次招标不接受联合体投标申请。

四、投标报名时间

1、投标人请于2022年8月29日至2022年9月2日（法定公休日、节假日除外）每日上午8:00时至12:00时或下午14:30时至17:30时（北京时间）在广西蓝天航空职业学院采购部（实训楼二楼B200）报名 。

2、截止时间：2022年9月2日17：30时（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

3、地点：广西来宾市铁北大道968号广西蓝天航空职业学院采购部（实训楼二楼B200）

4、报名时需携带企业法人的营业执照（副本）、资质证书（副本）、法人代表的授权委托书原件、代理人身份证复印件、法人身份证复印件。以上证明材料报名时提供原件，同时提供1套报名资料复印件（上述资料带原件审查，留加盖公章复印件1套）。

五、投标文件的编制要求

1、投标方编制投标文件，应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全，并提交全部资质证明文件，否则投标无效。投标文件内容应包括如下内容:

（1）企业简介

（2）投标报价表

（3）营业执照副本复印件

（4）有效的法定代表人身份证复印件

（5）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件

（6）售后服务承诺书

（7）资格证明材料

（8）投标方认为需要提供的有关资料

以上有关材料应真实有效，并加盖谈判供应商公章（扫描公章无效）。

六、投标文件的份数、封装和递交

1、投标供应商应将投标文件正本一份、副本一份密封在信封（或包装袋或包装箱）中。

2、投标文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

- （1）投标项目名称；

（2）投标供应商名称；

- （3）投标代理人姓名及联系电话。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在广西蓝天航空职业学院校园网上发布。

八、联系方式

招标人：广西蓝天航空职业学院

地 址： 广西来宾市铁北大道968号

联系人及电话：彭文辉，13768689611

广西蓝天航空职业学院

2022年8月29日